nabíječ SHARK 10 V1.1

Vážení přátelé,

blahopřejeme vám k zakoupení vylepšené verze nabíječe SHARK 10. Má stejné provozní parametry a zachovává všechny funkce původního provedení - navíc je vybavena podsvíceným displejem s nastavitelným jasem a byly doplněny některé bezpečnostní funkce: časový spínač a ukončení nabíjení při překročení nastaveného náboje.

Hlavní menu (viz kapitola 4. Provoz nabíječe bylo doplněno o další programovou smyčku, která "obhospodařuje" nově doplněné funkce.

Časový spínač

Tato funkce dovoluje nastavení maximální délky nabíjení a omezuje tak nebezpečí přebití akumulátoru v případě, že je akumulátor vadný nebo nabíjecí automatika nebyla z nějakého důvodu schopna nabíjení ukončit (např. v důsledku nesprávně nastavené citlivosti delta-peak obvodu). Tuto funkci můžete v menu zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 10-720 minut. Je dobré ponechat dostatečnou rezervu pro plné nabití. Teoretickou dobu nabíjení v minutách vypočtete tak, že kapacitu akumulátoru (v mAh) vydělíte hodnotou nabíjecího proudu (v mA) a výsledek vynásobíte 60. Přídavek 10-30% potom zajistí dodání dodatečné energie, které je nezbytné, protože nabíjení samozřejmě neběží se 100% účinností. Funkce se uplatňuje při nabíjení i vybíjení. Pokud nabíječ ukončí nabíjení nebo vybíjení pro překročení nastavené doby, na displeji v prvním řádku vlevo se střídavě rozsvěcí nápis odpovídající typu akumulátorů a nápis TIME.

Ukončení nabíjení při překročení maximálního dodaného náboje

Velmi užitečná funkce umožňující ukončit nabíjení při určité hodnotě dodaného náboje. Výborná pojistka pro případ, kdy nabíjecí automatika nebyla z nějakého důvodu schopna nabíjení ukončit. Tuto funkci můžete v menu zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 100 až 9900 mAh. Rozumné je nastavovat hodnotu asi o 15% vyšší, než je jmenovitá kapacita akumulátoru. Pro prvních několik cyklů při tzv. formování NiCd nebo NiMH akumulátorů je vhodné volit rezervu 20-25%. Funkce se uplatňuje při nabíjení i vybíjení. Pokud nabíječ ukončí nabíjení nebo vybíjení pro překročení nastavené kapacity, na displeji v prvním řádku vlevo se střídavě rozsvěcí symbol odpovídající typu akumulátorů a nápis CAPA.

Nastavení zvukové signalizace

Key Beep zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci každého stisku programovacích tlačítek. Buzzer zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci konce nabíjení, vybíjení apod.

Nastavení minimálního napájecího napětí nabíječe

V tomto menu můžete nastavit minimální napájecí napětí nabíječe v rozsahu 10.0 až 11.0 V. Pokud napájecí napětí poklesne pod tuto mez, činnost nabíječe bude přerušena a na displeji se objeví výstražné hlášení „Low Input Vol“.

Nastavení jasu displeje

Tato funkce dovoluje nastavit jas LCD displeje a přizpůsobit jej tak momentálním světelným podmínkám. Rozsah nastavení 1-100%.

Upřesnění návodu odstavec 4.4:

Nastavený proud je možno měnit během první minuty po spuštění nabíjení nebo vybíjení.